|  | Opcode | regdst | extop | alusrc | branch | bgez | jump | aluop | memwrite | memtoreg | regwrite |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R | 000000 | 1 | X | 00 | 0 | 0 | 0 | 000 | 0 | 0 | 1 |
| ADDI | 001000 | 0 | 1 | 01 | 0 | 0 | 0 | 001 | 0 | 0 | 1 |
| LW | 100011 | 0 | 1 | 01 | 0 | 0 | 0 | 001 | 0 | 1 | 1 |
| SW | 101011 | X | 1 | 01 | 0 | 0 | 0 | 001 | 1 | X | 0 |
| BEQ | 000100 | X | 1 | 01 | 1 | 0 | 0 | 010 | 0 | X | 0 |
| BGEZ | 000001 | X | 1 | 10 | 0 | 1 | 0 | 010 | 0 | X | 0 |
| J | 000010 | X | X | XX | X | X | 1 | XXX | 0 | X | 0 |
| ANDI | 001100 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 |
| ORI | 001101 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 011 | 0 | 0 | 1 |

Semnale de Control

MIPS Ciclu Unic -Păvălău Tudor-Ștefan